PETUNJUK DAN PROSEDUR

PENGGUNAAN SYSTEM SMART MEETING ROOM

LANTAI 35 DAN 36

EXIM BANK

- Big Meeting Room 15 Pax

Berikut ini fasilitas meeting room yang terdapat di Big Meeting Room :

- 1 unit Short Throw Projector (interactive projector)

- 1 unit dinding untuk layar projector

- 1 unit control touch screen (TSW) di meja

- 2 sumber HDMI Input yang terdapat di meja

- 2 unit ceiling speaker

- Prosedur Penggunaan Ruang Meeting

Ruang meeting di kontrol menggunakan Control Touch Screen 5 inch (TSW) yang terdapat di meja. Fungsi TSW tersebut adalah untuk menghidupkan / mematikan Projector, memilih source input (cable / wireless) dan mengatur volume. Berikut terlampir Gambar A.1 sampai dengan A.3 merupakan foto dan display layar TSW.

Gambar A.1 Foto TSW di meja

Gambar A.2 Tampilan halaman depan TSW

Gambar A.3 Halaman utama TSW

1.1  Penjelasan Fungsi Tombol Layar Touch Screen (TSW)

TSW terdapat 2 (dua) halaman antarmuka, halaman depan dan halaman utama. Berikut penjelasan fungsi halaman antarmuka tersebut dan fungsi dari tombol-tombol pada halaman antarmuka tersebut:

- Halaman depan : Tampilan antarmuka pembuka yang menampilkan logo dari pada INDONESIA EXIM BANK dan tombol Start

- Tombol Start : Berfungsi untuk masuk pada halaman utama dan mengaktifkan perangkat projector

- Halaman utama : Tampilan antarmuka yang berisi tombol-tombol untuk mengontrol berjalannya meeting

- Tombol System On : Berfungsi sebagai indicator aktif perangkat projector

- Tombol System Off : Berfungsi untuk mematikan perangkat projector dan tampilan akan kembali ke Halaman depan

- Kolom Source Control dan Volume Control : Berfungsi untuk mengatur volume suara yang berasal dari input koneksi HDMI maupun Wireless

- Tombol HDMI 1 : Berfungsi untuk menampilkan input dari Laptop yang terhubung dengan kabel HDMI 1

- Tombol HDMI 2 : Berfungsi untuk menampilkan input dari Laptop yang terhubung dengan kabel HDMI 2

- Tombol Wireless : Berfungsi untuk mengaktifkan koneksi input menggunakan Wireless

- Volume Bar (Drag Up and Down) : Berfungsi Membesarkan dan Mengecilkan Suara Pada Speaker

- Tombol Mute : Berfungsi Mengaktifkan dan Menonaktifkan sementara suara pada speaker

- Tombol Return : Berfungsi untuk kembali ke halaman depan

  - Memulai Meeting Koneksi HDMI

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memulai meeting :

- Tekan tombol Start pada Halaman depan dari TSW

2.  Tekan tombol HDMI 1 atau HDMI 2 untuk menampilkan input Laptop ke Projector.

3. Jika kedua kabel HDMI 1 dan HDMI 2 terkoneksi semua ke Laptop maka yang akan tertampil pada layar adalah Input yang dipilih pada layar TSW.

4. Apabila akan mengeluarkan suara / audio pada Laptop, atur Volume pada Kolom Source Control dan Volume Control sesuai dengan yang diinginkan.

5. Jika meeting sudah selesai maka tekan tombol System Off pada layar Halaman utama untuk mematikan Projector dan tampilan antarmuka akan kembali ke Halaman depan

1.3  Memulai Meeting Koneksi Wireless

- Hubungkan koneksi Wireless pada Laptop / Smartphone ke Jaringan EXIM / Point to Point ke Projector

- Install Software Easy MP Projection pada Laptop, untuk Smartphone aplikasi bernama Epson I Projection, kemudian buka aplikasinya/

- Untuk Laptop :

Gambar A.4 Tampilan Aplikasi Easy MP Projection

Gambar A.5 Klik Automatic Search

Gambar A.6 Pilih Projector kemudian klik Connect

- Klik Set Option, pada Tab Audio Output klik pilihan Output Audio From the Projector

Gambar A.7 Output Audio Projector

- Tekan tombol Wireless In  Room 1 agar dapat tampil di Projector

- Untuk Smartphone :

Gambar B.7 Buka Software iProjection

Gambar B.8 Muncul Status Projector Tersedia dan Pilih

Gambar B.9 Status Connected Projector tampil di Screen

- Tekan tombol Wireless Source  agar dapat tampil di Projector

  - Menggunakan fitur Interactive Projector

- Toolbar Utama

Menampilkan atau menyembunyikan bilah alat. Anda dapat memindahkan tab atas atau bawah untuk reposisi toolbar.

Membagi layar untuk menampilkan papan tulis dan sumber lain. Untuk beralih ke yang lain sumber, keran dan seret ikon sepanjang jalan di layar. Anda bisa reposisi tab oleh bergerak naik dan turun. Untuk    memperbesar satu gambar sementara mengurangi yang lain, sentuh dan seret tab.

Membatalkan anotasi terakhir. Anda dapat membatalkan hingga 15      operasi per halaman.

Mengembalikan operasi undo terakhir

Memilih semua objek dan gambar dalam persegi panjang () atau () daerah. Tentukan daerah dengan menggambar pada proyeksi permukaan. Anda juga dapat menekan objek atau gambar untuk memilihnya.

• Untuk membatalkan pilihan, ketuk area kosong pada papan.

• Tarik tepi daerah untuk memperbesar atau memperkecil objek atau gambar.

• Ketika gambar yang dipilih, tarik sisi daerah untuk tanaman itu.

• Tarik dot bulat di bagian atas area untuk memutar objek yang dipilih atau gambar.

• Untuk melakukan operasi berikut, pilih  ikon di kanan bawah yang dipilih objek atau gambar:

• Potong

• Copy

• Pasta (tekan lokasi mana Anda ingin paste)

• Grup/Ungroup

• Otomatis tanaman (Hapus hitam bingkai di sekitar gambar)

• Hapus

Menyisipkan sebuah lingkaran,

Menyisipkan sebuah lingkaran, persegi, segitiga, atau bentuk lainnya. Anda dapat memilih jalur lebar dan warna.

Menangkap area yang dipilih sebagai gambar dan pasta gambar yang diambil. Sentuh dan berlarut-larut layar untuk memilih daerah, kemudian pena untuk menyisipkan gambar.

Ternyata pena ke draggable pointer, dan menampilkan pada layar papan tulis dan semua perangkat yang terhubung. Anda tidak dapat beroperasi pointer pada waktu yang sama pada beberapa perangkat.

Menyisipkan gambar dari perangkat penyimpanan USB atau folder jaringan. Anda dapat menyisipkan foto yang memenuhi spesifikasi sebagai berikut:

• Format: PNG, JPEG

• Resolusi: 2048 × 2048

• Hitungan pixel: 2 juta atau kurang

Jika gambar lebih besar dari halaman, itu dikurangi untuk muat pada halaman.

Perubahan warna kustom pena atau stabilo dan lebar

Menulis atau menarik garis bentuk bebas dengan pena kustom

Menulis atau menarik garis bentuk bebas dengan pena stabilo   transparan

Hitam pena (baik titik di kiri, tebal di kanan)

Pena merah (baik titik di kiri, tebal di kanan)

Pena biru (baik titik di kiri, tebal di kanan)

Penghapus (tipis lebar di kiri, tebal di kanan)

Membersihkan semua penjelasan

Menyembunyikan bilah setelah anotasi setiap

Menutup toolbar

.

- Projector Control Toolbar

Menampilkan Halaman Utama

Berbagi gambar isi melalui beberapa perangkat dan proyek-proyek bersama isi gambar dari proyektor lainnya

Melakukan salah satu tindakan berikut:

• Save: menyimpan konten gambar saat ini dan kembali whiteboard mode ke default status

• Pertemuan baru: membersihkan gambar saat ini dan kembali whiteboard mode ke pengaturan status

Membuka file .jpg, .png, .ewf, atau .pdf dari USB drive atau jaringan folder. Ketika Anda membuka multi-halaman PDF, Anda dapat menentukan kisaran halaman.  Setiap halaman dalam dokumen muncul di Halaman terpisah papan tulis. Anda dapat menampilkan maksimum 50 halaman papan tulis.

Menangkap gambar dari scanner dan menampilkan mereka di halaman baru

Memilih Background Template

Menampilkan halaman sebelumnya. Tekan dan tahan ikon untuk menampilkan halaman pertama.

Menampilkan daftar halaman thumbnail. Bingkai biru menunjukkan halaman aktif dan kuning

bingkai menunjukkan daerah ditampilkan.

Anda dapat melakukan tindakan berikut:

• Untuk menampilkan halaman, ketuk halaman thumbnail.

• Untuk menggulung layar, gerakkan atau seret thumbnail.

• Untuk memindahkan daerah ditampilkan, menyeret frame kuning.

• Ketuk halaman untuk mengungkapkan lebih banyak pilihan.

• Ketuk ikon panah kiri untuk berpindah-pindah halaman ke kiri dalam daftar thumbnail.

• Ketuk ikon  untuk menghapus halaman aktif.

• Ketuk ikon  untuk menduplikasi halaman aktif dan menambahkannya sebagai halaman berikutnya di

Daftar thumbnail.

• Ketuk ikon panah kanan untuk memindahkan halaman kanan di daftar thumbnail.

Menampilkan halaman berikutnya. Tekan dan tahan ikon untuk menampilkan halaman terakhir.

Menambahkan dan membuka halaman baru

Cetakan gambar proyeksi

Menyimpan gambar diproyeksikan ke perangkat penyimpanan USB yang terhubung, folder jaringan atau komputer yang terhubung melalui kabel USB

Mengirimkan proyeksi layar melalui email. Pastikan untuk mengatur pengaturan server email sebelum menggunakan fitur ini.

Berbagi gambar proyeksi kepada peserta menggunakan EasyMP Multi PC proyeksi atau Epson iProjection

Perubahan sumber gambar menggunakan daftar ditampilkan

(Untuk menutup daftar sumber gambar, pilih ikon lagi, atau ketuk pada ikonX.)

Zoom ke dan dari gambar

Mematikan gambar dan suara

Proyek dua gambar dari sumber-sumber gambar yang berbeda

Menampilkan layar bantuan toolbar dan fungsi toolbar bawah. Pilih ESC untuk menutup layar bantuan.

Menutup toolbar kontrol proyektor

- Medium Meeting Movable 8 Pax (Room 1)

Berikut ini fasilitas meeting room yang terdapat di Medium Meeting Room :

- 1 unit Projector

- 1 unit Motorized Screen

- 1 unit Keypad untuk kontrol perangkat meeting room

- 1 sumber HDMI Input yang terdapat di meja

- 1 unit Handheld Wireless Microphone

- 2 unit ceiling speaker

- Prosedur Penggunaan Ruang Meeting

Ruang meeting di kontrol menggunakan Keypad yang terpasang di dinding. Fungsi Keypad tersebut adalah untuk menghidupkan / mematikan Projector dan Motorized Screen dan untuk memilih source input (cable / wireless). Berikut terlampir Gambar B.1 merupakan foto dari Keypad.

Gambar B.1 Foto Keypad

1.1  Penjelasan Fungsi Tombol pada Keypad Room 1

Berikut penjelasan fungsi tombol-tombol pada Keypad :

Gambar B.2 Gambar tombol Keypad

- SYSTEM ON

Preset System On berfungsi untuk :

- Mengaktifkan Motorized Screen (Screen Motorized Turun)

- Mengaktifkan Lift Projector (Lift Projector Turun)

- Mengaktifkan Projector (Projector On)

- Mengaktifkan Source Projector (HDMI)

- SYSTEM OFF

Preset System Off Berfungsi untuk :

- Menonaktifkan Motorized Screen (Screen Motorized Naik)

- Menonaktifkan Lift Projector (Lift Projector Naik)

- Menonaktifkan Projector (Projector Off)

- ROOM 1

Preset Room 1 berfungsi untuk :

- Video : Mengatur Switcher menggunakan Input Room 1 ditampilkan di Projector Room 1

Audio : Default Room 1 Aktif

- JOIN IN 1

Preset Join In 1 berfungsi untuk mengatur Switcher Input Room 1 ditampilkan di Output Projector Room 1 dan Output Projector Room 2

- WIRELESS IN ROOM 1

Preset Wireless In Room 1 berfungsi untuk mengatur Source Projector ke LAN

  - Memulai Meeting Koneksi HDMI (Ruang dengan Sekat)

- Tekan Tombol SYSTEM ON

Tunggu hingga Motorized Screen turun maksimal, Lift Projector turun maksimal dan Projector Aktif

- Tekan Tombol Room 1

  - Memulai Meeting Koneksi Wireless (Ruang dengan Sekat)

- Hubungkan koneksi Wireless pada Laptop / Smartphone ke Jaringan EXIM / Point to Point ke Projector

- Install Software Easy MP Projection pada Laptop, untuk Smartphone aplikasi bernama Epson I Projection, kemudian buka aplikasinya/

- Untuk Laptop :

Gambar B.3 Tampilan Aplikasi Easy MP Projection

Gambar B.4 Klik Automatic Search

Gambar B.5 Pilih Projector kemudian klik Connect

- Klik Set Option, pada Tab Audio Output klik pilihan Output Audio From the Projector

Gambar B.6 Output Audio Projector

- Tekan tombol Wireless In  Room 1 agar dapat tampil di Projector

- Untuk Smartphone :

Gambar B.7 Buka Software iProjection

Gambar B.8 Muncul Status Projector Tersedia dan Pilih

Gambar B.9 Status Connected Projector tampil di Screen

- Tekan tombol Wireless In Room 1 agar dapat tampil di Projector

- Medium Meeting Movable 8 Pax (Room 2)

Berikut ini fasilitas meeting room yang terdapat di Medium Meeting Room :

- 1 unit Projector

- 1 unit Motorized Screen

- 1 unit Keypad untuk kontrol perangkat meeting room

- 1 sumber HDMI Input yang terdapat di meja

- 1 unit Handheld Wireless Microphone

- 2 unit ceiling speaker

- Prosedur Penggunaan Ruang Meeting

Ruang meeting di kontrol menggunakan Keypad yang terpasang di dinding. Fungsi Keypad tersebut adalah untuk menghidupkan / mematikan Projector dan Motorized Screen dan untuk memilih source input (cable / wireless). Berikut terlampir Gambar C.1 merupakan foto dari Keypad.

Gambar C.1 Foto Keypad

1.1  Penjelasan Fungsi Tombol pada Keypad Room 2

Berikut penjelasan fungsi tombol-tombol pada Keypad :

Gambar C.2 Gambar tombol Keypad

- SYSTEM ON

Preset System On berfungsi untuk :

- Mengaktifkan Motorized Screen (Screen Motorized Turun)

- Mengaktifkan Lift Projector (Lift Projector Turun)

- Mengaktifkan Projector (Projector On)

- Mengaktifkan Source Projector (HDMI)

- SYSTEM OFF

Preset System Off Berfungsi untuk :

- Menonaktifkan Motorized Screen (Screen Motorized Naik)

- Menonaktifkan Lift Projector (Lift Projector Naik)

- Menonaktifkan Projector (Projector Off)

- ROOM 2

Preset Room 2 berfungsi untuk :

- Video : Mengatur Switcher menggunakan Input Room 2 ditampilkan di Projector Room 2

- Audio : Default Room 2 Aktif

- JOIN IN 2

Preset Join In 2 berfungsi untuk mengatur Switcher Input Room 2 ditampilkan di Output Projector Room 1 dan Output Projector Room 2

- WIRELESS IN ROOM 2

Preset Wireless In Room 2 berfungsi untuk mengatur Source Projector ke LAN

  - Memulai Meeting Koneksi HDMI (Ruang dengan Sekat)

- Tekan Tombol SYSTEM ON

Tunggu hingga Motorized Screen turun maksimal, Lift Projector turun maksimal dan Projector Aktif

- Tekan Tombol Room 2

  - Memulai Meeting Koneksi Wireless (Ruang dengan Sekat)

- Hubungkan koneksi Wireless pada Laptop / Smartphone ke Jaringan EXIM / Point to Point ke Projector

- Install Software Easy MP Projection pada Laptop, untuk Smartphone aplikasi bernama Epson I Projection, kemudian buka aplikasinya

- Untuk Laptop :

Gambar C.3 Tampilan Aplikasi Easy MP Projection

Gambar C.4 Klik Automatic Search

Gambar C.5 Pilih Projector kemudian klik Connect

- Klik Set Option, pada Tab Audio Output klik pilihan Output Audio From the Projector

Gambar C.6 Output Audio Projector

- Tekan tombol Wireless In  Room 2 agar dapat tampil di Projector

- Untuk Smartphone :

Gambar C.7 Buka Software iProjection

Gambar C.8 Muncul Status Projector Tersedia dan Pilih

Gambar C.9 Status Connected Projector tampil di Screen

- Tekan tombol Wireless In Room 2 agar dapat tampil di Projector

- PROSEDUR PENGGUNAAN RUANGAN JOIN Room 1 dan Room 2 dan SEBALIKNYA

- Menampilkan Input Room 1 ke Output Room 1 dan 2

- Tekan Tombol SYSTEM ON pada Room 1

Tunggu hingga Motorized Screen turun maksimal, Lift Projector turun maksimal dan Projector aktif

- Tekan tombol Join Room 1

- Menampilkan Input Room 2 ke Output Room 1 dan 2

- Tekan Tombol SYSTEM ON pada Room 2

Tunggu hingga Motorized Screen turun maksimal, Lift Projector turun maksimal dan Projector aktif

- Tekan tombol Join Room 2